Сигналы AWARD BIOS

Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.

Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания.

1 короткий. Ошибок не обнаружено.

2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.

3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер.

1 длинный+1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.

1 длинный+2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.

1 длинный+3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате.

1 длинный+9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы.

1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти.

1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.

Сигналы AMI BIOS

1 короткий. Ошибок не обнаружено.

2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.

3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны.

4 коротких. Неисправен системный таймер.

5 коротких. Неисправен центральный процессор.

6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры.

7 коротких. Неисправна материнская плата.

8 коротких. Неисправна видеопамять.

9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.

10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память.

11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате).

1 длинный+2 коротких. Неисправна видеокарта.

1 длинный+3 коротких. Аналогично предыдущему.

1 длинный+8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.

Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.

Сигналы Phoenix BIOS

1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.

1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.

1-2-1. Неисправна материнская плата.

1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.

1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.

1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.

1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.

1-3-4. Аналогично предыдущему.

1-4-1. Неисправна материнская плата.

1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.

1-4-3. Ошибка системного таймера.

1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.

3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.

3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.

3-1-4. Неисправна материнская плата.

3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.

3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.

4-2-1. Ошибка системного таймера.

4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.

4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.

4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.

4-3-4. Ошибка часов реального времени.

4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт.

4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.

4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора.