Зарядное устройство для машины от старого БП от компа

Для начала, что нам нужно.

- БП ATX

- Очень не корявые руки

- Умение паять

- И ещё пару мелочей.

Переделка БП предельно проста и займёт у вас минимум времени.

Ниже приведена пошаговая инструкция переделки:

- Отпаять все провода, идущие с выходов других источников (-5. В, -12 В, +5 В), кроме общего (GND) и +12 В.

- Остаться у вас должны только жёлтые и чёрные.

- Параллельно этим проводам подключить конденсатор 100 мкФ х 25 В.

- Отверстие в корпусе, через которое выходили наружу провода питания, использовались для установки клавишного выключателя (-220 В) с подсветкой (предварительно напильником придать отверстию нужную форму).

- Последовательно жёлтому проводу поставить амперметр, ампер на 10 – 15.

- Параллельно (желт-чёр) – поставить вольтметр на 15-20 В.

Кроме амперметра последовательно желтому проводу ещё следует поставить регулятор тока. Им может быть реостат, тиристорный регулятор, транзисторный или какой нибудь другой. Схему регулятора приводить не буду, так как в интернете и в литературе их полно. В крайнем случае, поищите на Yandex.ru.

Вот и всё !    Зарядка для вашего аккумуля готова. Желтый провод к «ПЛЮСУ», чёрный к «МИНУСУ».

Ток зарядки знаете сами, в зависимости от типа и ёмкости вашего аккумулятора.

Если есть вопросы (или замечания)  -пишите, всегда буду рад помочь.      mailto:cracker.ru@xaker.ru

Использование блока питания ATX для питания зарядных устройств

Автор: Владислав Ярополов.

Работоспособный компьютерный блок питания ATX вполне может быть использован в качестве источника напряжения 12 В (6-12А) для питания зарядных устройств.

Описание контактов разъема блока питания ATX

| Номера контактов | Цвет | Сигнал |
| --- | --- | --- |
| Контакт 1 | оранжевый | +3,3 В |
| Контакт 2 | оранжевый | +3,3 В |
| Контакт 3 | черный | земля |
| Контакт 4 | красный | +5 В |
| Контакт 5 | черный | земля |
| Контакт 6 | красный | +5 В |
| Контакт 7 | черный | земля |
| Контакт 8 | серый | Power_Good |
| Контакт 9 | розовый | 5v_Standby |
| Контакт 10 | желтый | +12 В |
| Контакт 11 | оранжевый | +3,3 В |
| Контакт 12 | синий | -12 В |
| Контакт 13 | черный | земля |
| Контакт 14 | зеленый | PS_On - Power Supply On - активизируется низким потенциалом (цвет провода не всегда зеленый) |
| Контакт 15 | черный | земля |
| Контакт 16 | черный | земля |
| Контакт 17 | черный | земля |
| Контакт 18 | белый | -5 В (цвет провода не всегда белый) |
| Контакт 19 | красный | +5 В |
| Контакт 20 | красный | +5 В |

Для запуска блока питания замкните контакты 14 (зеленый) на массу 13 (черный). 

Для того, чтобы блок питания работал, необходимо использовать нагрузку на источнике напряжения + 5 В (КРАСНЫЙ), автомобильная лампочка 12 В (10 Вт) или сопротивление 4,7 Ом (8 Вт).

Совет: Вентилятор лучше развернуть в обратную сторону, чтобы он обдувал лампочку или нагрузочное сопротивление.